接收端完整教程

### 第一步：物理连接与网络配置

物理连接：

使用网线将 ROS 2 运行端（发送端） 和 非 ROS 端（接收端） 的网口直连。

设置静态 IP：

发送端 (ROS 2)

接收端 (C 代码)：设置 IP 为 192.168.1.100（这必须与 Launch 文件中的 udp_ip 参数一致，可以直接改launch文件），子网掩码 255.255.255.0。

两种方法配置接收端：1.终端输入ifconfig找到你连接网线的网卡名称（通常是 eth0、enp... 或 eno...），查看 inet 后面的数字（例如 192.168.1.100），然后修改launch文件的ip

2.

如果你的接收端是 Ubuntu 系统，建议通过图形界面设置：

打开 Settings -> Network。

点击有线连接（Wired）旁边的 齿轮图标。

切换到 IPv4 选项卡。

将 IPv4 Method 从 Automatic (DHCP) 改为 Manual。

填写以下信息：

Address: 192.168.1.100

Netmask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.1.1 (或者留空，如果是直连)

点击 Apply，然后关闭并重新打开该网卡开关。

连通性测试：

在发送端打开终端，输入 ping 192.168.1.100。如果能 ping 通，说明网络物理链路已就绪。

### 第二步：编写非 ROS 端接收代码 (C 语言)

发送端目前将数据先打包成二进制，然后转换成了 16 进制字符串 (ASCII Hex) 进行发送

程序会完成三个步骤：接收 ASCII 字符串 -> 还原为二进制字节 -> 解析位姿数据。

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <unistd.h>

#include <arpa/inet.h>

#include <stdint.h>

#define PORT 8888

#define MAX_BUF 4096 // 字符串长度是二进制的两倍，需足够大

// 辅助函数：将两个字符(如 'D','E') 转换为一个字节 (0xDE)

uint8_t hexCharToByte(char c) {

if (c >= '0' && c <= '9') return c - '0';

if (c >= 'A' && c <= 'F') return c - 'A' + 10;

if (c >= 'a' && c <= 'f') return c - 'a' + 10;

return 0;

}

// 辅助函数：将网络序 uint32 转为本地 float

float netToFloat(uint32_t net_u32) {

uint32_t host_u32 = ntohl(net_u32);

float f;

memcpy(&f, &host_u32, sizeof(float));

return f;

}

int main() {

int sockfd;

struct sockaddr_in servaddr;

char hex_buffer[MAX_BUF];

uint8_t bin_buffer[MAX_BUF / 2];

if ((sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) < 0) {

perror("Socket creation failed");

exit(1);

}

memset(&servaddr, 0, sizeof(servaddr));

servaddr.sin_family = AF_INET;

servaddr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;

servaddr.sin_port = htons(PORT);

if (bind(sockfd, (const struct sockaddr *)&servaddr, sizeof(servaddr)) < 0) {

perror("Bind failed");

exit(1);

}

printf("Listening for Hex-encoded UDP data on port %d...\n", PORT);

while (1) {

ssize_t n = recvfrom(sockfd, hex_buffer, MAX_BUF - 1, 0, NULL, NULL);

if (n <= 0) continue;

hex_buffer[n] = '\0'; // 确保字符串结束

// 1. 将 16 进制字符串还原为二进制字节

int bin_len = n / 2;

for (int i = 0; i < bin_len; i++) {

bin_buffer[i] = (hexCharToByte(hex_buffer[i * 2]) << 4) |

hexCharToByte(hex_buffer[i * 2 + 1]);

}

// 2. 解析包头 (Binary Header)

if (bin_len < 18) continue;

uint32_t magic;

memcpy(&magic, &bin_buffer[0], 4);

if (ntohl(magic) != 0xDEADBEEF) {

printf("Invalid Magic: 0x%08X\n", ntohl(magic));

continue;

}

uint8_t version = bin_buffer[4];

uint8_t count = bin_buffer[5];

uint32_t seq;

memcpy(&seq, &bin_buffer[6], 4);

seq = ntohl(seq);

// 手动解析 64 位大端时间戳

uint64_t ts = 0;

for (int i = 0; i < 8; i++) {

ts = (ts << 8) | bin_buffer[10 + i];

}

printf("\n[Seq %u] Count: %d | TS: %lu\n", seq, count, ts);

// 3. 解析每个 Tag 的数据 (Payload)

uint8_t *ptr = &bin_buffer[18];

for (int i = 0; i < count; i++) {

uint32_t net_id;

memcpy(&net_id, ptr, 4);

int id = ntohl(net_id);

float px = netToFloat(*(uint32_t*)(ptr + 4));

float py = netToFloat(*(uint32_t*)(ptr + 8));

float pz = netToFloat(*(uint32_t*)(ptr + 12));

float qx = netToFloat(*(uint32_t*)(ptr + 16));

float qy = netToFloat(*(uint32_t*)(ptr + 20));

float qz = netToFloat(*(uint32_t*)(ptr + 24));

float qw = netToFloat(*(uint32_t*)(ptr + 28));

printf("  ID %d -> Pos: [%.2f, %.2f, %.2f] | Quat: [%.2f, %.2f, %.2f, %.2f]\n",

id, px, py, pz, qx, qy, qz, qw);

ptr += 32;

}

}

return 0;

}

### 第三步：编译与运行全流程

#### 1. 编译并启动接收端 (在非 ROS 机器上)

在非 ROS 机器的终端执行：

创建receiver.c - 主程序文件

# 使用 gcc 编译

gcc receiver.c -o tag_receiver

# 运行接收程序

./tag_receiver

此时程序会停在 Listening... 状态，等待数据。

#### 2. 修改并检查 ROS 2 参数 (在 ROS 机器上)

确保你的 apriltag_stereo_launch.py 中的 udp_ip 是接收端的 IP (192.168.1.100)。

#### 3. 启动 ROS 2 节点

在 ROS 机器上打开终端并运行：

Bash

Plain Text ros2 launch aruco_ros apriltag_stereo_launch.py

一旦相机视野中出现两个或更多的 AprilTag，发送端就会通过 UDP 发送数据。